P01_Technická časť zadania – podklady (3.9. 2025)

IA č. 1351_V  Aktualizácia projektov PBS pre vybrané objekty ÚVO-FEaS Duslo, a.s

- Spísaná dokumentácia je zameraná hlavne na projekty Protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS), nie na celú dokumentáciu jednotlivých objektov. Dokumentáciu k objektom máme zväčša vo forme skenov.

- Projekty PBS k EPS sú projekty vyhotovené v rámci akcie modernizácie EPS (IA6160, roky 2017-2023). Projekty sú vypracované formou skreslenia skutkového stavu a odkazujú sa na pôvodné projekty, obsahovo nie sú dostatočné. Súčasťou projektov je výkresová dokumentácia aj vo formáte dwg. V niektorých projektoch sa pri zmenách robil nový protokol o určení vonkajších vplyvov – dodatok.

- K jednotlivým objektom sú vypracované protokoly o určení vonkajších vplyvov od Expra, kde výkresová dokumentácia je aj vo formáte dwg.

- Dôležité!

- Výstupom budú vypracované nové projekty PBS vrátane výkresovej časti a odborné stanoviskom projektanta so sumarizáciou požiadaviek vyplývajúcich z PBS (zhrnutie rozdielov medzi skutkovým stavom a legislatívnymi požiadavkami)

- Na záver výberového konania budú víťaznej organizácií resp. špecialistovi poskytnuté  listy KBÚ k skladovaným látkam v jednotlivých objektoch.

Tabuľka informácií o objektoch a o dostupnej dokumentácií

| Názov objektu | Číslo objektu |
| --- | --- |
| Sklad obalov, výrobkov a surovín (Sklad Dusantoxu PPD a Irganoxu) | 34-14 |
| Popis objektu: Z časti je jednopodlažná hala z časti dvojpodlažná budova. Objekt je konštrukčne prevedený ako železobetónový prefabrikovaný skelet. Zastrešené halovej časti je prevedené plnostennými väzníkmi, časť etážová je zastrešené stropnými panelmi. Pre skladovanie produktov, surovín a obalov sú vybudované sektory, ktoré sú navzájom oddelené stenami. Na poschodí sú situované sociálne a administratívne priestory. Súčasťou skladu je aj priestor, kde je umiestnené plniace zariadenie Irganoxov do sudov a kontajnerov. Objekt má sčasti ako nosné prvky predpäté konštrukcie (hala koagulácie aj hala plnenia Irganoxov). Pôvodne skladované látky a materiál: Agrochemikálie Duslo, peroxid vodíka, plechové sudy, sklo, kartón, polyetylénová fólia. Nové skladované látky a materiál: kvapalné antioxidanty v plechových sudoch a plastových IBC, pevné antioxidanty v jutových big- bagoch, Katalyzátory vo vreciach, teplonosné kvapaliny, pomocné látky, plechové sudy, stretchfólia, prázdne plechové sudy, prázdne plastové IBC, sklo. - PBS z roku 1977 Agrochemikálie II (Chempik) súčasťou PBS objekty 34-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48 Požiarna ochrana, 1977´, Ing. Veselský, zák. číslo: 3603-100, zväzok c2.s3, arch. č. 142 Ú. Projekt z archívu OIV, neobsahuje výkresovú časť - PBS z roku 09/2012 Chempik Bratislava, Ing. Viera Srnánková, Výkres: pôdorys PO SO 34-14 0 – 617R – 24 923 ARCHÍVNE ČÍSLO INVESTORA 34-14-406, ARCHÍVNE ČÍSLO 617R, ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA 1196-12-16-PIO, Projekt z archívu OIV je to celý projekt, súčasťou projektu bol vypracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov - PBS k EPS je projekt od Stabil-u , vo všetkom sa odkazuje na projekt z roku 2012. Projekt z archívu OIV, obsahuje výkresovú časť - PBS okrajovo pre tento objekt boli riešené aj v rámci intenzifikácie Irganoxov. (popísané v bodoch objektu 34-47: výkres k 34-14 je v 1998_ Intenzifikácia výroby Irganox L-57 na 3000t, 1998 február, H2B) + máme naskenované 3 výkresy z roku 1971 Linka koagulácie – stavebná časť Nové PBS z dôvodu zmeny charakteru skladovaných látok. Objekt v súčasnosti zahrnuje aj bývalé objekty 34-63 a 34-41), parcela 6040/314. Existujúca PD k zmene užívania stavby PIO CHEMPIK z 09/2012. |  |
| Sklad horľavín (Sklad bol naprojektovaný k objektu 34-29 -Irganox) | 34-32 |
| Popis objektu: Stavba SO 34-32 pozostáva z troch nadzemných kovových zásobníkov pre horľavé kvapaliny I. a II. triedy nebezpečnosti (A-MST a MIBK, každá nádrž s objemom 63 m3) – otvorený sklad horľavých kvapalín, ktoré sú umiestnené v havarijných nádržiach zo železobetónu, otvorenej čerpacej stanice a z murovaného jednopodlažného nadzemného objektu s plochou strechou so železobetónových panelov, v ktorom je umiestnená el. rozvodňa a hyg. zariadenie. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová záchytná nádrž zastrešená oceľovou konštrukciou s oplotením. Pôvodne skladované látky a materiál: Acetón, Metanol, IPOL Nové skladované látky a materiál: α-MST, MIBK - PBS z roku 1976, Polo- prevádzka Antioxidant CD, Chempik, Ing. Veselský, Bol spracovaný spolu s overovacou jednotkou objektu 34-29 ku ktorej patrí. Požiarna ochrana je zakreslená na výkrese 1-093J-9586, zväzok T 4.s Projekt z archívu OIV vrátane 1 výkresu zväzok 08.s3, arch. Č. 093J - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, Projekt z archívu OIV, obsahuje výkresovú časť Nové PBS z dôvodu aktuálnej zmeny charakteru skladovaných látok ako aj zároveň z dôvodu prechodných ustanovení § 36 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov, rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. |  |
| Sklad výrobkov a surovín | 34-38 |
| Popis objektu: Objekt je prízemná samostatne stojaca jednopodlažná skladová oceľová hala so sedlovou strechou. Hala je opláštená obvodovým plášťom z tvarovaného plechu, do výšky 1 m je murovaný sokel. Medzi jednotlivým skladmi sú murované deliace steny hr. 250 mm, strešný plášť tvorí tvarovaný oceľový plech. Nosný systém objektu je tvorený kombináciou oceľových stĺpov a oceľových väzníkov. Pôvodne skladované látky a materiál: antioxidant CG (kvapalný, v množstve max 100 t) Nové skladované látky a materiál: pevné antioxidanty v jutových big- bagoch, prázdne papierové vrecia, palety drevené, prázdne jutové -big- bagy. - Pôvodný projekt PBS pred 1996 nemáme - V PBS z roku 1996 Skladové hospodárstvo antioxidantu CG p. Karasová Expro, z. č. 5454, zväzok E, číslo zošita E1.2. Označenie výkresov: Situácia: 34380-01 5C 001 Pôdorys: 34380-01 5D 002 Projekt z archívu OIV - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, Projekt z archívu OIV, obsahuje výkresovú časť Technickú správu opisuje ako dodatok. Odkazuje sa na projekt z roku 1996 ako sklad horľavých látok, ktoré sa tam už nenachádzajú. Pri požiarnom riziku sa tiež odkazuje na pôvodný projekt. Nová PBS z dôvodu zmeny charakteru skladovaných látok (sklad horľavín sa zmenil na sklad Big – bagov, vriec, paliet, obalových materiálov). |  |
| Sklad kvapalín, stáčacia a plniaca rampa | 34-47 |
| Popis objektu: Stavba SO 34-47 pozostáva z nadzemných kovových stojatých nádrží pre nehorľavé a horľavé kvapaliny – otvorený sklad horľavých kvapalín, ktoré sú umiestnené v havarijných nádržiach zo železobetónu. Stáčacie a plniace stanovištia tvoria železobetónové záchytné nádrže napojené na podzemnú havarijnú nádrž Pôvodne skladované látky a materiál: organické rozpúšťadlá, Etyléndiamín, Cyklohexanon, Petrolej, Formaldehyd, Síran manganatý Nové skladované látky a materiál: Diizobutylén, Nonén, kvapalné antioxidanty, odpadové vody z výroby difenylamínu (DFA). Stáčacie miesto surovín a plniace miesto produktov: Diizobutylén, Nonén, α-MST; kvapalné antioxidanty - PBS z roku 1977 Agrochemikálie II (Chempik ) súčasťou PBS objekty 34-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Požiarna ochrana, 1977´, Ing. Veselský, zák. číslo: 3603-100, zväzok c2.s3, arch. č. 142 Ú. Projekt z archívu OIV, neobsahuje výkresovú časť - PBS z roku 1996 Výroba kvapalného Antioxidantu CG, Expro s.r.o. (Ing. Štefan Mikle) popisuje z časti aj sklad HK 34-47 a stáčacia miesto je zameraný hlavne na 34-45 Irganox Projekt PBS z archívu FEaS , Výkresová časť neobsahuje objekt 34-47 - PBS Intenzifikácia výroby Irganoxu L57, Na 3000t/rok, 02/1998, Mária Karasová, Expro, zákaz. číslo 5649 Projekt PBS z archívu FEaS, Výkres: PO-1 Sklad hot. produktov a plnenie sudov - PBS z roku 11/1998 Intenzifikácia výrobne Irganox Expro (Karasová), Zákazkové číslo 5701 Umiestnenie výroby stabilizátora olejov Irganoxu L57 3000t na 7000t (z člení sa na L57, L5057, L67) Projekt PBS z archívu FEaS, Výkresy obsahujú situáciu objektu 34-47 - PBS z roku 2000 - 34-47 PBS, Intenzifikácia výroby Irganox, 10/2000, Expro, Karasová, má rovnaké zákazkové číslo ako projekt z 1998, č. 5701 V tech. správe je popísané na strane 6 a 7, objekt 34-47 uvedený ako SO 032, popísané aj stáčanie v objete 34-47. Projekt PBS z archívu FEaS, Výkres: 5C-007b Jímka a pôdorys - Projekt Úprava odplynov zo zásobníkov Irganoxu L5, 5057, L67 a Dusantoxu L, Expro, 11/2004 Chýba projekt PBS zo zložky (Na OIV tiež nie je PBS, na obálke spisu je napísané že obsahuje PBS!) Projekt rieši úpravu odplynov – zvedenie odplynov jednotlivých zásobníkov z nepriebojných poistiek k podstave zásobníkov. Číslo zákazky 6174 Číslo projektu investora: 100 04 15 Expro, Archívne číslo investora: 3447-425 Projekt z archívu FEaS, obsahuje výkresovú časť - PBS z roku 06/2007, Intenzifikácia výroby Irganox L67, Istroprogres spol. s.r.o Číslo zákazky IP82/2007 Číslo projektu investora: 10670714IP Popisuje pridanie zásobníka H203C, Projekt PBS z archívu FEaS - Zásobník DIB protipožiarne zabezpečenie stavby. Expro 10/2010, Ing. Šoka, Zákazkové číslo: 6626, arch. Číslo 6626_B1 Číslo projektu investora:11231015 Expro Popisuje skladovanie DIB v zásobníku H2C ktorý bol predtým využívaný na skladovanie Mibolu pod označením H602. Projekt PBS z archívu FEaS , je aj na sieti OIV, Výkres situácie - PBS Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L 2013, Expro, 6/2013, zák. č. 6802 Šoka,, Projekt PBS z archívu FEaS - Využitie zásobníka H601B na skladovanie Nonénu v obj. 34-47, autor projektu na obálke Paladine s.r.o.12/2018, Predtým sa tam skladovali OV. Zákazkové číslo 20350015 Nie je PBS! Projekt PBS z archívu FEaS - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, Projekt z archívu OIV Odkazuje sa na projekty z rokov 1977 a 2013. Popisuje nové skladované látky ale nie aké max množstvá. Nepočítal požiarne riziko len sa odkázal na starý projekt. Nepopisuje ani stáčacie miesto. - Inertizácia zásobníkov Irganoxov L57, 5057, L67, DIB a nonénu dusíkom na skladoch FEaS, august 2023, nie je PBS Projekt z archívu FEaS Nová PBS z dôvodu, že k danému stavebnému objektu nebol predložený dodatok riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby k pôvodnej projektovej dokumentácií, ktorý by reflektoval na zmenu charakteru skladovaných látok ako aj zároveň na prechodné ustanovenia § 36 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov, rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. |  |
| Nadzemný sklad kvapalín – v 1 kole výberového konania na PBS NERIEŠIŤ!!! | 34-73 (SO 255-54, PS (255-05) |
| Popis objektu: Nadzemný sklad kvapalín pozostáva z nadzemných zásobníkov, ku ktorým prislúchajú havarijné vane. Tie sú dilatačne oddelené na 13 častí podľa skladovaných látok. Popri a cez sklad prechádzajú viaceré potrubné mosty. V úrovni hrany havarijných nádrží sú k jednotlivým skladovým nádržiam vedené obslužné lávky, ktoré sú súčasťou technológie. Pôdorysné rozmery jednotlivých častí skladu kvapalných surovín sú 13,0 m x 50,03 m, 12,0 m x 50,03 m a 30,01 m x 50,03 m. Pôvodne skladované látky a materiál: Anilín, rozpúšťadlá, alkylát ( acetón 25%, izopropanol 28% ) , roztok N-NODFA ( toluén 62%), NaOH 42%, NaNO2 30%, H2SO4 96%, HCl 31% Nové skladované látky a materiál: Anilín + 500m3, DFA, Acetón +2 x160m3, MIBK, Mibol, IPOL - PBS súčasťou veľkej PBS – Antioxidant CD - Gumárenské chemikálie, z roku 10/1980 (nie je výkresová časť), Súhrnná technická správa, Arch. Číslo 55012-22001-STZ – PO, číslo zväzku B5 - Projekt PBS z archívu FEaS. - Nová PBS od Totuus s.r.o. r. 2024, Projekt PBS z archívu FEaS - Plniaca rampa DFA do kontajnerov, Expro 02.2016, Zákazka č.: 7173, Archívne číslo investora: 3473-406, Nie je PBS! Projekt PBS z archívu FEaS - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, Projekt z archívu OIV, obsahuje výkresovú časť Nová PBS z dôvodu problematického neuvedenia zásobníka č. 501 (500 m3, Anilín pre výrobu DFA) v pôvodnej PBS z roku 1980, kolaudácia bola až v 1987. PD ako celok zhotovovaná 1980-1983. Parcely 6040/392,393,394. V pôvodnom projekte PBS z roku 1980 so uvedené dva 500m3 zásobníky jeden na acetón a druhý na anilín. V texte PBS nie sú uvedené pozičné čísla zásobníkov - presne nevieme ktorý chýba. Súčasťou PBSky je aj pôvodný protokol o určení vonkajších vplyvov sú tam rovnako uvedené len dva zásobníky. Objekt 34-73 je v projektoch označovaný ako PS 255-05 alebo SO-255-54. |  |
| Stáčanie kvapalín a horľavín | 34-75 (SO 255-52, PS 255-06) |
| Popis objektu: Stáčacie miesto horľavých kvapalín na koľajisku obj. 34-75 resp. 34-75.01 (autocisterien) je priestor, kde sa vykonáva bezpečné prečerpávanie horľavých kvapalín zo železničných alebo autocisterien do skladovacích nádrží alebo naopak. Stáčanie a plnenie železničných cisterien sa nachádza priamo na železničnom koľajisku, kde je umožnený prístup cisternovým vozňom. V objekte sa nachádza záchytný systém na zachytenie únikov kvapalín vyhotovený z nehorľavého, chemicky odolného materiálu. Stáčacie zariadenie: hadice, ventily, čerpadlá a spojovacie prvky sú certifikované pre prácu s horľavými kvapalinami. Pôvodne skladované stáčané, plnené látky a materiál: Acetón, Anílín, MIBK, Toluén, Metanol, Síran sodný, Cyklohexanol, Cyklohexán, H2SO4, Nové skladované stáčané, plnené látky a materiál: Acetón, Anilín, MIBK, NaOH, Difenylamín , CHA/ DCHA. - Pôvodný projekt, priamo popisoval ktorý stáčacie miesto na železnici nemáme. Projekt PBS - Antioxidant CD - Gumárenské chemikálie, 10/1980 ho nepopisuje ale v projekte je protokol o prostredí, ktorý určuje prostredie v tejto časti, spolu s pomocnou budovou objekt 34-74. - PBS Pre objekt 34-75.01 Nové stáčacie miesto autocisterien v prevádzke FEaS, zákazkové číslo A6581. č. projektu investora 1117 11 14 Expro, z roku 2011, Projekt PBS z archívu FEaS. (v 2016 bolo Ohlásenie stavebných úprav na SIŽP, parcela 6040/497) - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, Podkladom pre dané riešenie je projektové riešenie požiarnej bezpečnosti pre objekt SO 34-75 vypracované v roku 2010 Ing. Šokom (máme z roku 2011) Parcela 6040/593 – k objektu 34-75. Vypracovať nový projekt PBS |  |
| Sklad obalov, surovín, výrobkov a sklad dusitanu sodného Sklad paliet a pomocného materiálu (plechový sklad) | 44-01 (SO25) |
| Popis objektu: objekt je prízemná samostatne stojaca jednopodlažná skladová oceľová hala so sedlovou strechou. hala je opláštená obvodovým plášťom z tvarovaného plechu. Strešný plášť tvorí tvarovaný oceľový plech. Nosný systém objektu je tvorený kombináciou oceľových stĺpov a oceľových väzníkov. Pôvodne skladované látky a materiál: NaNO2 ( dusitan sodný – pevná látka, soľ) Nové skladované látky a materiál: pomocný materiál ( palety drevené, kovové, plastové , drevené uholníky, drevené rámy ) - PBS Sklad dusitanu sodného, 10/1995, Expro - Karasová, číslo zákazky 538, vedená ako SO 25 Projekt PBS z archívu FEaS Naprojektované skladovanie 300t „dusitanu sodného Palety drevo – 7500kg Plastové vrecia 1000kg Prehodnotenie PBS, ktorý by reflektoval na aktuálnu zmenu charakteru skladovaných látok. Spolu aj pre hlavný objekt 44-01 sú to Parcely 6040/17, 6040/449, 6040/600) |  |
| Sklad obalov, surovín, výrobkov a sklad dusitanu sodného | 44-01 (SO 255-51, PS 255-01) |
| Popis objektu: Pozostáva z dvoch samostatne stojacich objektov: SO 44-01/a – sklad surovín, obalov a hotových výrobkov s pomocnými priestormi je jednopodlažný stavebný objekt. Iba jedno stredové priečne pole je dvojpodlažné. Nosnú konštrukciu stavby tvorí železobetónový skelet, stropné konštrukcie a nosná konštrukcia strešného plášťa z prefabrikovaných železobetónových panelov s hydroizoláciou. V sklade sa nachádza depaletizačná linka, ktorá slúžia na premiestnenie surovín z vriec do prepravných kontajnerov. SO 44-01/a - okrem skladových priestorov sa v objekte nachádzajú pomocné priestory skladu. V pomocných priestoroch sú šatne a denné miestnosti. SO 44-01/a - v priestore skladu sa nachádza stavebne oddelený priestor ktorý slúži na uloženie olejov. Pôvodne skladované látky a materiál: SO 44-01/a – Pevné antioxidanty, Formalín, Síran sodný priestor ktorý slúži na uskladnenie olejov – propán butánové fľaše, motorové oleje, mazivá, nafta, benzín Nové skladované látky a materiál: SO 44-01/a – Pevné antioxidanty – širšia paleta, obalový materiál, prázdne IBC kontajnery priestor ktorý slúži na odloženie olejov – nafta písmeno „a“ interne označuje Hlavný sklad (vyššie-uvedený plechový sklad je bez písmena „a“) - PBS súčasťou veľkej PBS – Antioxidant CD - Gumárenské chemikálie, z roku 10/1980 (nie je výkresová časť), Súhrnná technická správa, Arch. Číslo 55012-22001-STZ – PO, číslo zväzku B5 - Projekt PBS z archívu FEaS. - Čiastková PBS Ing. Jirí Fiala z 8/1983, (nie je výkresová časť), ktorá dopĺňa Súhrnnú technickú správu - Antioxidant CD z 10/1980. Projekt PBS z archívu FEaS - PBS Riešenie protipožiarnej bezpečnosti Sklad surovín a obalov a hotových výrobkov SO 44-01 Technická správa od Ing. Marciho z roku 2012, Projekt PBS z archívu FEaS - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, súčasťou je plechový sklad 44-01 (SO25). Projekt z archívu OIV, obsahuje výkresovú časť Prehodnotenie PBS 44-01 a 44-01/a, ktorý by reflektoval na aktuálnu zmenu charakteru skladovaných látok. Spolu aj pre plechový sklad 44-01 sú to Parcely 6040/17, 6040/449, 6040/600) |  |
| Sklad pevných surovín, pomocných látok, obalov a výrobkov (VKJ INNA) (Sklad surovín a hotových výrobkov) | 44-17 (SO 24) |
| Popis objektu: Objekt 44-17 je využívaný pre skladovanie surovín, obalov a hotových výrobkov, so vstavanou dvojpodlažnou vostavbou; v 1.NP vostavby sa nachádza chodba so schodiskom, kancelária, príručný sklad, hygienické zariadenia, a elektrorozvodňa; v 2.NP sa nachádzajú kancelária, spisovňa a hyg. zariadenia. Nosnú konštrukciu stavby tvorí železobetónový skelet, ktorého obvodový plášť tvoria prefabrikované plynosilikátové panely a nosnú konštrukciu strechy tvoria železobetónové stropné panely. Svetlá výška skladovej časti objektu je 7,2m. Svetlá výška sociálnej časti je 2x 3,6m. Podlaha objektu je zvýšená na úroveň nakladacích rámp. Nosnú konštrukciu prestrešenie rámp tvorí oceľová konštrukcia opatrená prestrešením z VSŽ plechu. Z juhozápadnej strany objektu je železničná nakladacia rampa šírky 5,3 m (koľajisko) a zo severozápadnej strany objektu je umiestnená automobilová nakladacia rampa. Pôvodne skladované látky a materiál: Ftalamid, pevné katalyzátory, Hydrofluorid amónny, Ftalanhydrid, Neratén, Močovina, chlorid vápenatý, Hydroxid sodný šup, Duslín (N-cyklohexyltioftálimid), papierové vrecia, preglejka, drev. hranoly, drev. palety, kartóny, Nové skladované látky a materiál: Pevné antioxidanty v jutových big- bagoch, pevné katalyzátory, Filtračná kremelina, Monoetylénglykol, Kyselina boritá, Kyslý fluorid amónny, Aktívne uhlie, Fosforečnan sodný, Siričitan sodný. - Pôvodnú PBS z roku 06/1984 Inhibítor Navulkanizace DURET 50, 600t/rok, Košielka. - PBS Reorganizácia skladov - AOCD, 7/1996, Expro, Karasová, č. zák. 5490. Projekt PBS z archívu OIV - PBS Riešenie protipožiarnej bezpečnosti Sklad surovín obalov a hrotových výrobkov SO 44-17, Technická správa od Ing. Marciho z roku 2012, Projekt PBS z archívu FEaS - PBS sklad Horľavých kvapalín r. 2022 Expro s.r.o., Ing. Šoka, Projekt PBS z archívu FEaS - PBS k EPS máme projekt od Stabil-u, Projekt PBS z archívu OIV, obsahuje výkresovú časť Kompletný nový projekt PBS, ktorý by reflektoval na aktuálnu zmenu charakteru skladovaných látok, súčasťou objektu je Sklad HK, ktorý nebol skolaudovaný, riešiť prostredníctvom preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie, v prvej fáze IBA PBS. (Súvis s PD Sklad horľavých kvapalín Expro z 04/2022, z.č. 7659). Objekt je v dvoch katastroch Močenok - parcela 6040/30 (na LV Sklad) a Trnovec – parcela 1579/12 (na LV bez popisu stavby). ), obe časti objektu sú zahrnuté v IP Dusantox a ČOV. FEaS resp Odbor technického rozvodja ÚVO ako podklad zabezpečia opečiatkovaný skutkový stav PD EXPRO z.č. 7659 t.z. ako bol projekt v roku 2022 zrealizovaný. |  |
| Sklad pomocného materiálu a ND (výroba zámkovej dlažby) | 55-01 |
| Popis objektu: Objekt je prízemná samostatne stojaca jednopodlažná skladová oceľová hala so sedlovou strechou. Hala je opláštená obvodovým plášťom z tvarovaného plechu, do výšky 1 m je murovaný sokel. V severo-západnej časti (vnútri objektu) sa nachádza tehlami murovaná sociálna časť (šatne, sprchy, WC - v súčasnosti nefunkčné) Pôvodne skladované látky a materiál: zámková dlažba, kamenivo, cement, bertón Nové skladované látky a materiál: Pevné antioxidanty v jutových big- bagoch, Nemáme PBS. Bývalé zariadenie staveniska pre Antioxidant CD (Hala Hard) Nový zjednodušený skutkový stav (minimalizovaný rozsah stavebnej časti, architektúry a elektro vrátane uzemnenia a ochrany pred bleskom) a nový projekt PBS. Objekt je v Katastri Trnovec nad Váhom a bol na podnet In-vestu v roku 1994 prekolaudovaný na Výrobu zámkovej dlažby a tento názov momentálne figuruje aj na LV. Odbor životného prostredia a ochrany zdravia Duslo a.s. zisťuje či sa objekt nachádza v nejakom IP ÚVO (parcela 1579/85) a na IN veste a v štátnom archíve sa dohľadáva pôvodná dokumentácia k objektu, Duslo ju nemá. |  |

OIV = Odbor investičnej výstavby Duslo, a.s. Šaľa

FEaS = prevádzka Finalizácie Expedície a skladov Úseku výroby Organika Duslo a.s. Šaľa